# Bestektekst Easymount single

### enkelglas wanden

#### 44.42 VOORAF AFGEWERKTE SYSTEEMWANDEN

| ### Wanden: |  |
| --- | --- |
| Fabricaat | Eamo Easymount glass systems |
| Serie | Single |
| Type | 25-single |
| Wanddikte | 25mm |
| Stramienmaat | 900 mm met passtukken |
| Elementhoogte | 4000 mm (maximaal) |
| Profielen | Geëxtrudeerd aluminium |
| Afwerking | Gemoffeld in een standaard RAL kleur |
| Verticale aansluiting | Transparante geluidsisolerende Nul-voeg |
| Vloerplint | Aluminium, 25/40mm hoog, vlak |
| Plafondplint | Aluminium, 25/40mm hoog, vlak |
| Wandaansluiting | Aluminium, 25/40mm hoog, vlak |
| Glaselementen | Enkel beglaasd |
| Beglazingsrubber | Zwart/Grijs |
| Geluidsisolatie | Rw=31dB t/m Rw=40dB -1;-3 |
| Cradle-to-cradle | Silver |
| ### Kozijn: |  |
| Fabricaat | Eamo Easymount glass systems |
| Serie | Single |
| Type | Eamo 6045 |
| Diepte | 60mm |
| Breedte | 45/30mm |
| Scharnier | H1 (Glazendeur) of H2 (Houtendeur/Kaderdeur) |
| Deurtype | Hardglas-, kader- of houtendeur |
| Slot | PC |
| Scharnieren | RVS of Mat zwart 30% |
| Profielen | Geëxtrudeerd aluminium |
| Afwerking | Gemoffeld in een standaard RAL kleur |
| Beglazingsrubber | Zwart/Grijs |
| Geluidsisolatie | Rw=32dB tot Rw=38dB -1;-3 |
| Cradle-to-cradle | Silver |

| ### Kaderdeur: |  |
| --- | --- |
| Fabricaat | Easymount glass systems |
| Serie | 25-Single |
| Dikte | 38mm |
| Afmetingen | Standaard 921 mm |
| Hoogte | Maximaal 3000 mm |
| Deurkozijn | Stomp, haaks model |
| Profielen | Geëxtrudeerd aluminium |
| Coating | Poedercoating |
| Paumelles | 4 stuks per deur, RVS of Mat zwart 30% |
| Slot | Cilinderslot met RVS-voorplaat |
| Kruk | Haaks gelast, RVS of Mat zwart 30% |
| Aanslagrubber | Zwart of grijs |
| Profielkleur | - Wit RAL 9016 30% - zwart RAL 9005 30% - geanodiseerd, - overige kleuren op aanvraag |
| Glasopname | 33.1 t/m 66.2 gelaagd glas |
| Geluidsisolatie | Rw 31 t/m 38 dB |
| Cradle-to-cradle | Silver |
| ### Hardglasdeur: |  |
| Fabricaat | Easymount glass systems |
| Serie | 25-Single |
| Dikte | 10-13,52 mm |
| Afmetingen | Standaard 921 mm |
| Hoogt | Maximaal 3000 mm |
| Deurkozijn | Stomp, haaks model |
| Paumelles | 4 stuks per deur, RVS of RAL 9005 30% |
| Slot | Studio of Office |
| Kruk | Haaks gelast, RVS of Mat zwart 30% |
| Geluidsisolatie | Rw 31 t/m 38 dB |